第五届全国残疾人职业技能竞赛

贵金属首饰手工制作工（珠宝制作）竞赛标准

- 一、竞赛目的

展示参赛选手运用传统的首饰工具结合现代首饰制作设备进行贵金属首饰手工制作的职业技能和水平。

- 二、竞赛任务

参赛选手按照竞赛时展示的样品或图纸，制作一件足银镶嵌人工宝石首饰（戒指或吊坠）。

- 三、要求

1、对贵金属首饰手工制作职业技能有一定掌握，并能独立完成作品。

2、能看懂多层次复杂产品的三视图并对局部进行分解放样、能熟练进行多种镶嵌技艺的操作。

3、运用锯、锉、抬压、折弯、钻、铣、焊接、錾刻、装配组件、磨光、抛光、镶嵌等工艺。

- 四、评分标准

| 评分项目 | 最高分 |
| --- | --- |
| 整体效果 | 20 |
| 比例均衡性 | 20 |
| 镶嵌工艺 | 20 |
| 焊接的牢固性和整洁性 | 8 |
| 执模工艺 | 12 |
| 首饰表面处理 | 10 |
| 材料损耗率 | 6 |
| 操作时限 | 4 |
| 总分 | 100 |

说明：

1、在参赛选手得分相同的情况下，将考虑参赛选手完成作品的时间以及损耗率来排名。

2、图纸（见附图）。

- 五、设备工具和材料

组委会将为参赛选手提供以下工具、材料、设备。

| （单人）工具通知单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 工作台、 工作椅 |  | 1套 | 考场准备 |
| 2 | 风球、油壶、焊枪 |  | 一套 | 考场准备 |
| 3 | 葫芦夹（8字夹） |  | 1支 | 考场准备 |
| 4 | 锯弓 | 首饰锯弓 | 1把 | 考场准备 |
| 5 | 锯条 |  | 1打 | 考场准备 |
| 5 | 剪刀 | 中 | 1把 | 考场准备 |
| 6 | 红柄三角粗锉（大）、 红柄弧面粗锉（大）、 三角细锉、弧面细锉、细圆锉 | 长：180---220毫米 | 各一把 | 考场准备 |
| 7 | 铁锤 | 中、小规格 | 各1把 | 考场准备 |
| 8 | 钳 | 尖嘴钳 | 2把 | 考场准备 |
|  |  | 圆嘴钳 | 1把 | 考场准备 |
| 10 | 戒子铁 |  | 1条 | 考场准备 |
| 11 | 夹攝 （攝 子） | 大、小 | 各1把 | 考场准备 |
| 13 | 小型铣刀 | 麻花钻针（规格Φ1毫米）1支、牙棒（规格Φ1毫米）1支，飞碟（规格Φ2.3毫米）1支、伞针（规格Φ2毫米）1支 | 各一支 | 考场准备，另可自带 |
| 14 | 游标卡尺 | 15cm | 1把 | 考场准备 |
| 15 | 包镶錾（踏錾） | 适中 | 1根 | 考场准备 |
| 16 | 焊接瓦板 |  | 1片 | 考场准备 |
| 17 | 砂纸 | 400号、1200号 | 各一张 | 考场准备 |
| 18 | 火漆球， | 火漆球一个（含火漆）， | 1个 | 考场准备 |
| 19 | 打火机 |  | 1个 | 考场准备 |
| 20 | 陶瓷水杯 |  | 一个 | 考场准备 |
| 21 | 硼砂碟 |  | 1个 | 考场准备 |
| 22 | 吊马达 |  | 1台 | 考场准备 |
| 23 | 放大镜 | 10倍 | 1个 | 考场准备 |
| （单人）材料通知单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 足银银片、 | A、1.5毫米厚，70毫米X15毫米。B、1.2毫米厚，50毫米X50毫米。C、1.5毫米厚，15毫米X15毫米。D、2.5毫米厚，15毫米X15毫米。 | 各1份 | 考场准备 |
| 2 | 足银丝料、 | A、直径1.2毫米丝料40毫米。B、直径0.7毫米丝料30毫米。 | 各1份 | 考场准备 |
| 3 | 银焊料 | 高、低焊 | 各2克 | 考场准备 |
| 4 | 钻石（或替代品） | 直径5毫米人造宝石 | 2粒 | 考场准备 |
| 5 | 钻石（或替代品） | 直径2.5毫米人造宝石 | 4粒 | 考场准备 |

（公用）设备通知单

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动压片机 |  | 1台 | 考场准备 |
| 2 | 布轮抛光机 |  | 1台（含布轮和抛光蜡） | 考场准备 |
| 3 | 坑铁 |  | 1个 | 考场准备 |
| 4 | 加热容器 |  | 1个 | 考场准备 |
| 5 | 不锈钢制器皿 |  | 1个 | 考场准备 |
| 6 | 明矾 |  | 1包 | 考场准备 |
| 7 | 超声波清洗机 |  | 1台 | 考场准备 |
| 8 | 除蜡水 |  | 50毫升 | 考场准备 |
| 9 | 6档电动熔焊机 |  | 按总人数的三分之一购置 | 考场准备 |
| 10 | 助焊剂（硼砂） |  | 200克 | 考场准备 |
| 11 | 汽油 | 120号 | 30升 | 考场准备 |
| 12 | 香蕉水 |  | 300毫升 | 考场准备 |
| 13 | 电子称 |  | 1台 | 考场准备 |
| 14 | 橡皮泥 |  | 2包 | 按实际人数决定 |
| 15 | 手工石膏粉。 | 黄、白 | 各3包 | 按实际人数决定 |

备注：6档电动熔焊机按总人数的三分之一配置，

说明：参赛选手可自带工具（包含技术先进、便携易用的非电动制作工具），但在竞赛前须提交组委会，经审核通过后方可使用。选手禁带任何贵金属材料入场。

- 六、竞赛时间

- 本项目竞赛时间为360分钟（6小时）。

- 七、注意事项

1．在离开竞赛场地之前，参赛选手将有20分钟来清理其工作台、工具等，该时间不计入赛时。

2．竞赛组委会有权在必要时对竞赛任务、评分标准等进行修改，并及时公示。

3．参赛选手须正确操作、使用竞赛组委会现场提供的设备及工具，以免发生损坏。进入赛场后，及时清点检查设备、工具、材料等是否有遗漏或破损。如有问题，立即向工作人员举手示意。

4．评判时如出现参赛选手得分相同的情况，将考虑作品完成的速度及贵金属损耗程度。

5．竞赛标准的解释权归竞赛组委会所有。

参考附图1：镶嵌男戒           参考附图2：镶嵌吊坠